全自动生化分析仪技术参数

- 产地：原装进口

- 系统原理：随机任选分立式，光学比色法、光学比浊法、电极法。

- 检测速度：光学法≥1600测试／小时，电解质≥600测试／小时

- 检测原理：终点法、两点法、速率法、电极法、免疫比浊法。

- 测光方试：后分光、双波长

- 检测波长：≥12个

- 检测功能：全自动定量分析，线性范围扩展，样本完整性检查（定性

检查溶血、脂血、黄疸）

- 急诊检测：具有急诊检测功能

- 试剂位：R1≥45个　　R2≥45个

- 样品类型：血清、血浆、体液

- 样品输送：自动轨道进样

- 样本针：具有凝块检测、液面感应、防撞保护、气泡检测等功能

- 系统软件：有样本和试剂条码识别系统、自动样本稀释、自动重检功

能；可对试剂、消耗品、废物进行实时跟踪。免费升级系

统软件。

- 质控功能：多种质量控制功能，确保结果正确

- 远程诊断：具有远程诊断功能

- 工作站：全中文工作站、品牌电脑、打印机

- 不间断电源：标配不间断电源、保证停电后工作≥1小时

- 标配优质净水系统