动态血压监测仪技术参数

- 具有24小时动态血压数据编辑及统计功能；

- 可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的对比分析；

- 可提供多种形式显示及打印回放数据，方便医生作出全面诊断；

- 提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、比较图等；

- 具有大容量病例数据存储空间，可随时回放病例数据；

- 具有液晶显示屏，可定时显示监测的数据信息；

- 记录间隔10、20、30、45、60、90、120min可调；

- 记录时间不小于24小时；

- 外观小巧美观；

- 原装进口。

动态心电分析系统（Holter）技术参数（原装进口）

- 记录器技术参数：

- 输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1uA；

- 输入阻抗：信号电极之间，各信号电极与参数电极之间的输入阻抗应不小于5MΩ；

- 存储容量：≥1GB；具有大于行业标准的高采样率；

- 数据回放时间：≤3min；

- 标准灵敏度：标准灵敏度为10mm/mv；

相对误差应小于±5%；

- 耐极化电极：加±300mmV的直流极化电压；

灵敏度变化不大于±5%；

7．掉电保护：具有掉电保护功能；

8.记忆功能：波形记忆和回放的长度应符合行业标准的规定；

9.外观：具有良好的外观设计，体积小，重量轻。

二．分析软件功能：

1.具有目前最先进的分析软件系统；

2.具有心律失常模板饭混淆技术；

3.室性逸搏分析功能；

4.心率变异性反向混沌分析；

5.心律失常动态观察分析；

6.动态心电分析软件支持三通道和十二通道Holter记录器；

7.十二通道ST-T，QT分析；

8.心律变异性分析；

9.各类阻滞识别分析；

10.T波变异性分析；

11.高性能起搏器分析功能；

12.自动房扑.房颤分析；

13.心肌缺血负荷报告；

14.特殊事件按钮记录；

15.电子登记功能；

16.十二导联自动结论。

呼吸机招标参数

- 通气模式：无创通气类型；

- 工作模式：S, T, S/T, CPAP, B1PAP;

- 呼吸频率：0—30BPM，IPAP:4—30cmH2O，

EPAP:4—25cmH2O；

- 漏气量：≥40LPM；

- 具有先进的自动跟踪功能，自动化，连续不断地追踪病人每一次呼吸，自动调节吸气触发和呼气切换灵敏度，无需手动调节，无人机对抗；

- 完善的报警功能：管道脱落报警，窒息报警，电源故障报警，高压、低压报警；

- 具有记忆存储功能：记录≥3个月使用情况，显示病人的报警记录；

- 具有键盘锁定功能，防止病人或家属进行误操作；

- 开机自检功能，保证病人使用安全性；

- 液晶显示屏：可实时监测病人端气道压力，呼吸频率，潮气量，升压时间，分析通气量，漏气量；

- 原装进口产品，国际著名品牌，有较高市场占有率。

CCU中央监护系统超标参数

- 设备基本情况：

  - 设备名称：CCU中央监护系统；

  - 数量：式套（一拖六）；

  - 用途说明：用于心脏病人的生命体征监测；

- 主要技术性能指标及要求配置：

（一）.中央站要求（原装进口）

1.≥12床容量；

2．采用最新网络技术，通过升级可以访问其它临床信息系统；

3.硬件要求：

（1）原装进口主机；

（2）配置19英寸彩色液晶显示器；

（3）标准以太网，可支持HL7接口数据输出，便与医院其它信息系统联网；

（4）今后接入无线遥测系统，无须另购中央站。

4.软件要求：

（1）采用Windows XP 平台，以便与医院信息系统相连，

（2）中文操作界面；

（3）具备有中心监护，心律失常分析，各种回顾分析功能；

（4）具有完备的心脏病人分析软件。

二．床边监护仪要求：（原装进口6台）

1.原装进口≥12英寸彩色TFT显示屏幕；

2.中文操作界面；

3.屏幕显示可灵活切换；

4.参数要求：

标配：12导心电/呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，心率；

选配：双有创压力，体温，心排量；

5.心脏分析功能强大；

6.软件配置：具有联网软件。