神经外科动力系统参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 总体要求：原装进口，适用于神经外科手术。 |  |
| 一、主要技术参数： |  |
| 1、动力主机 |  |
| （1）触摸屏：液晶显示触摸屏 |  |
| （2）显示屏尺寸：屏幕对角线≥18厘米 |  |
| （3）输出频率：50-60Hz |  |
| *（4）具备双注水泵 |  |
| （5）常用参数：可设定并储存记忆 |  |
| （6）马达识别：自动 |  |
| （7）实时显示：马达类型、转速和运转方向 |  |
| *（8）马达接口：具备四个以上的马达接口 |  |
| （9）故障信息：提示自动检测或报错代码 |  |
| （10）兼容神经监测系统，靠近神经预先报警，实现真正实时监护 |  |
| 2、脚踏开关： |  |
| （1）控制马达开停 |  |
| （2）脚踏类型：单脚踏 |  |
| *（3）并提供局部照明 |  |
| （4）有把持脚架 |  |
| （5）可控制正反转 |  |
| *（6）转速档位控制 |  |
| （7）防滑脚垫 |  |
| 3、电动马达： |  |
| （1）配开颅马达，配合打骨孔使用 |  |
| （2）配高速铣、磨马达 |  |
| （3）马达转速：70000转/分钟 |  |
| （4）输出功率：≥125W |  |
| （5）最大扭矩≥35mN-米 |  |
| （6）可高温高压消毒 |  |
| 4、附件： |  |
| （1）铣刀附件：有可旋转及不可旋转铣刀附件供选择，在取骨瓣时效果最佳，长度8cm； |  |
| *（2）可伸缩直型附件：开颅及普通打磨需要，长度约10cm，配备角度和直行两种，可以伸缩，伸缩长度≥1cm左右； |  |
| （3）专业显微磨钻系统：专业显微系统，配合显微手术使用的各种管道，分为直型、角度和弧形满足各种手术需求； |  |
| *（4）开颅配件：配合马达使用开骨孔使用 |  |
| （5）拥有不同形状附件超过20种供临床选择，提供注册证为准 |  |
| 5、钻头： |  |
| （1）拥有不同形状、不同型号的钻头超过200种，提供注册证为准，球头直径0.5mm-7.5mm供临床选择，可满足全部神经外科的手术选择。 |  |
| （2）提供专业显微钻头，包括球型、火柴头型、钻石面球型、钻石面火柴头型 |  |
| 6、售后服务 |  |
| （1）整机保修≥三年，国内设有维修站点或省内有维修站点，提供证明文件 |  |
| （2）投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| （3）列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |
| 二、设备配置要求： |  |
| （1）主机：1台 |  |
| （2）脚踏开关：1个 |  |
| （4）开颅钻及铣、磨马达：1套 |  |
| （5）可旋转铣刀手柄：1个 |  |
| （6）约10厘米可伸缩磨钻直手柄：1个 |  |
| （7）约10厘米可伸缩磨钻角度手柄：1个 |  |
| （8）约12厘米角度显微手柄：1套 |  |
| （9）开颅钻头：2个 |  |
| （10）普通铣刀片：3个 |  |
| （11）打磨钻头：2个 |  |
| （12）打骨孔硬脑膜悬吊钻头：2个 |  |
| （12）显微钻头：2个 |  |
| （13）配置设备运行所需的其他附件 |  |