便携式彩色多普勒超声系统（麻醉科）

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| - 货物名称： |  |
| - 全数字化高端平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统 |  |
| - 用途说明： |  |
| - 腹部、小器官、浅表、妇科、产科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用 |  |
| - 要求为2020年最新版本及最新出产机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 |  |
| - 系统技术规格及概述： |  |
| - 需配置≥15寸无缝全触摸式电容屏 |  |
| - 机器内置3个可激活探头接口 |  |
| - 二维灰阶模式 |  |
| - 组织谐波成像模式 |  |
| - 宽带频移谐波 |  |
| - 组织特异性成像 |  |
| - 频率复合成像 |  |
| - 空间复合成像 |  |
| - 斑点抑制成像 |  |
| - 彩色多普勒成像 |  |
| - M型模式 |  |
| - 需配置独立角度偏转技术 |  |
| - 需配置扩展成像技术（要求凸阵、线阵可用，提供证明图片） |  |
| - 需支持实时双幅对比成像 |  |
| - 需配置一键自动优化技术（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） |  |
| - 需配置智能血流跟踪技术（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节） |  |
| - ※需配置智能穿刺针增强显影技术，可处理穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持凸阵探头及线阵探头（提供凸阵探头及线阵探头穿刺针增强应用证明图片）。 |  |
| - 测量/分析和报告 |  |
| - 常规测量 |  |
| 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 |  |
| - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） |  |
| - 全科测量包，自动生成报告 |  |
| 需配置急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管软件包 |  |
| - 电影回放和原始数据处理 |  |
| - 支持向后存储和向前存储，回复时间长度≥480s |  |
| - 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。 |  |
| - 检查存储和管理（内置超声工作站） |  |
| - ※检查存储内置标配≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站 |  |
| - 连通性要求 |  |
| - 支持网络连接 |  |
| - ※支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台，此技术支持IOS及安卓系统（要求提供IOS及安卓系统软件截图） |  |
| - 系统技术参数及要求 |  |
| - 二维灰阶模式 |  |
| 8.1.1扫描频率： |  |
| 电子凸阵：超声频率范围 1.3- 6.0 MHz |  |
| 电子线阵：超声频率范围 4.4-13.5 MHz |  |
| 8.1.2 ※最大显示深度:≥40cm（提供图片证明） |  |
| 8.1.3 最大帧率: ≥999 帧/秒 |  |
| 8.1.4 TGC: ≥6段 |  |
| 8.1.5 ※动态范围: ≥230（可视可调，提供图片证明） |  |
| - 彩色多普勒成像 |  |
| 8.2.1显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |  |
| 8.2.2※取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) |  |
| - 频谱多普勒模式 |  |
| 8.3.1最大速度: ≥7.89m/s（连续多普勒速度: ≥15.35m/s） |  |
| 8.3.2取样容积: 0.5-20mm |  |
| 8.3.3偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) |  |
| - 探头规格 |  |
| - 标配三把探头，电子凸阵探头一把，电子线阵探头一把，心脏相控探头一把 |  |
| - 探头频率： |  |
| 频率带宽1.3-23.2MHz（依赖不同探头） |  |
| - 穿刺引导 |  |
| 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 |  |
| - 凸阵探头频率范围: 1.5- 5.5 MHz |  |
| - ※线阵探头频率范围: 6.0-15.0MHz |  |
| - 心脏相控探头频率范围：2.0-5.0MHz |  |
| 12. 免费质保期 |  |
| 1.整机免费保修≥三年， |  |
| 2.投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 3.列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |