马店医院病理科购置设备参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 一、组织包埋机（带冷冻台）一套 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 整机采用分体式模块设计：包埋工作台和冷台任意组合； |  |  |  |
| - 液晶触摸屏控制，中文操作界面，24小时任意预置提前开机； |  |  |  |
| - 4-8L大容量熔蜡缸； |  |  |  |
| - 双重照明设计，LED冷光源，3-5级照明强度调节，具备照明开关自动控制； |  |  |  |
| - 3-5个恒温镊子加热器，内置式恒温电热镊； |  |  |  |
| - 熔蜡缸、组织槽、热台、模具槽温控一体化，范围：50-80℃； |  |  |  |
| - 双控温度检测和多重过热保护，确保蜡温稳定均匀； |  |  |  |
| - 方便快捷的出蜡设置，手控，脚控任意选择； |  |  |  |
| - 超大容量组织存储槽，至少放置300个组织盒； |  |  |  |
| - 冷台工作温度可调，范围：-3---- -15℃，可放置60-100蜡块； |  |  |  |
| - 冷台静音工作，制冷迅速，运行稳定； |  |  |  |
| - 电源：AC220V±10%，50Hz±2%。 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 二、病理全自动组织染色机一台 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.彩色中文触摸屏操作界面，适用于组织学和细胞学； |  |  |  |
| 2.总站点至少30-40个，内置照明系统； |  |  |  |
| 3.可设定10种以上染色程序，染色程序可预置，设定精确的染色时间； |  |  |  |
| 4.软件监控能力：监控所有正在运行的染色程序，定位试剂位点，计算每个染色程序的最快途径； |  |  |  |
| 5.加急染色功能，用最快的速度完成客户提供的“加急样本”的染色需求，，并且不影响当前正在运行的染色程序； |  |  |  |
| 6.自动返回功能：允许用户召回任一蓝、进行任一步骤的标本道指定站点； |  |  |  |
| 7.自动质量监控：自动记录每个试剂缸的使用次数，提醒用户及时更换； |  |  |  |
| 8.提供内置充电电池，突发停电后能进行工作1小时以上，完成剩余的染色工作； |  |  |  |
| 9.染色缸独立可控加热系统，温度可调：20-70℃； |  |  |  |
| 10.烟雾控制：活性炭滤网和烟雾抽排管路系统； |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 三、自动组织脱水机一台 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 彩色中文触摸屏操作界面，日常操作程序，一键启动； |  |  |  |
| 2.容量为100-200个组织盒； |  |  |  |
| 3.自带不间断电源，消除意外断电/跳闸等突发事件对组织处理的不良影响； |  |  |  |
| 4.程序多重可选：正常和快速脱水程序可选 |  |  |  |
| 5. 反应缸内2-3层填充平面选择，优化脱水时间；反应缸四周向下抽气功能，防止有毒气体向上散发； |  |  |  |
| 6. 可同时实施3种试剂管理方案：按照酒精比重进行试剂质量监控；按照组织和处理数量；按照程序设置的日历安排； |  |  |  |
| 7.具有压力/真空、加温、搅拌方式促进试剂渗透，保障高品质脱水效果； |  |  |  |
| 8.少液自动补偿功能及试剂借位功能，全方位确保样本安全； |  |  |  |
| 9.独立的废气排放功能，活性炭滤网保护操作者。 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 四、病理取材台（含解剖取材器械包）一套 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.取材台整体采用1.5mm304#优质耐酸碱不锈钢板，数控拆压，台面水盆一体化，外表完美无焊痕，耐腐、耐用，便于清洁。台面设有专用冲洗池，采用优质名牌冷热水龙头，内藏式喷淋系统，操作简单方便，同时配置可伸缩金属软管水龙头，可以冲洗到不同的工作区域。台面圆角设计使台面更易清洁，确保工作区洁净。下水口带有过滤装置，防止细小组织堵塞下水道，独特的一体化水池更便于冲洗。 |  |  |  |
| 2.柜体为上下分体结构以方便搬移，底柜结构为箱体式，冷热水给配系统。管路粉碎系统采用进口安纳海姆粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排放。 |  |  |  |
| 3.柜顶装有互锁系统的紫外线杀菌装置及全封闭式日光照明灯，确保工作人员安全。 |  |  |  |
| 4.取材台为下/侧排风结构设计，台面采用圆孔式耐酸碱不锈钢排气孔，便于有害气体更快速彻底排出，保护工作人员不受甲醛等有害气体的侵害。 |  |  |  |
| 5.智能控制系统。 |  |  |  |
| 解剖取材器械包（进口） |  |  |  |
| 1.组织镊*4，2.手术刀*3，3.眼科剪*2，4.咬骨钳线剪*4，5.组织剪*3,6.手术刀片7.骨锯一把，8.锯片若干，9骨锤*2，10.不锈钢尺一把，11.卷尺一个，12压肠板一个，13.止血钳*3，14.有槽探针一根 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 五、标本冷藏柜（两组） | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.标本冷藏温度：-5摄氏度—10摄氏度。 |  |  |  |
| 2.标准外形尺寸：1200*680*1860. |  |  |  |
| 3.带四层网架，可配置10只不锈钢托盘。 |  |  |  |
| 4.上置进口压缩机冷凝机组技术，具有外形美观，调节保养方便等优点。 |  |  |  |
| 5.外壳、内胆均选用SUS304拉丝不锈钢制作，卫生易清洗。 |  |  |  |
| 6.柜体、门体均为硬质聚氨酯高压发泡，整机保温性良好，强度大。 |  |  |  |
| 7.门体采用自动复位装置，开启灵活，关闭严密。 |  |  |  |
| 8.门体玻璃内置电热丝，防止玻璃门大量结水。 |  |  |  |
| 9.柜内温度自动控制并数码显示。 |  |  |  |
| 10.蒸发器内藏式TP2无氧铜管。 |  |  |  |
| 11.门胆采用无毒无味易清洗ABS工程塑料，萎缩，卫生美观。 |  |  |  |
| 12.电压220V/50Hz。 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 六．轮转式石蜡切片机（进口）一台 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1符合人机工程学的一次性注塑成型外壳（包括连接固定底脚），结构合理，外表美观，操作方便，可以避免共振和降低摩擦阻力； |  |  |  |
| 2黑色废片槽美观大方，与机体之间采用磁性连接，使机器外观浑然一体的同时方便废片槽拆卸清洗。 |  |  |  |
| 3.切片厚度0.5-50μm可调； |  |  |  |
| 4.多种切片模式选择：连续、步进、单片三种自动切片模式、轮转式切片； |  |  |  |
| 5.快速修片功能：切片模式和修片模式随意切换； |  |  |  |
| 6.切片计数功能：可记录下切片总数与总厚度； |  |  |  |
| 7.标本回缩功能，防止样本划伤，保证切片完整性； |  |  |  |
| 8.配有急停开关； |  |  |  |
| 9.符合全球电压标准、自动兼容的宽电压设计，支持电压范围为100-240V； |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 七．病理组织漂烘仪一台 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.烤箱可容纳三个及以上常规染色架； |  |  |  |
| 2.烤片槽实际排列玻片60片，烤片槽间温度均无温差，智能PID温控技术，性能稳定，控制精确度高；； |  |  |  |
| 3.达到设定温度时间：<15分钟； |  |  |  |
| 4.高亮LED数码显示屏，轻触键盘； |  |  |  |
| 5.电源电压：220V 50HZ |  |  |  |
| 3.温度设置及可控范围：室温-99摄氏度±1摄氏度 |  |  |  |
| 4.外形尺寸：550*340*180mm |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 八、病理档案储存柜系列 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 特点：最新利用槽式滑轨，自动归位功能，起始点配高强度滑轮，抽屉摊位顺畅，同时防止抽屉拉出过长，造成意外跌落。外形尺寸：515*480*1447mm |  |  |  |
| 蜡块柜一组容量：16500个（六组） |  |  |  |
| 玻片柜一组容量：55000张（四组） |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 九、生物显微镜（进口）两台 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.三目（带C型接口）显微镜，目镜放大倍数×10，目距可调 |  |  |  |
| 2.人机工效性设置，可以便捷、直观地操作。 |  |  |  |
| 3.物镜×4、×10、×20、×40、×100，随意转换 |  |  |  |
| 4.通用“十字”载物台具备X、Y移动标尺 |  |  |  |
| 5.电光源，白色冷光，多色滤光片，光澜和光圈调动灵活 |  |  |  |
| 6.粗调细调同轴 |  |  |  |
| 7.三目镜筒和C型接口可外置摄像头。 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 十、病理图文报告工作站（带实视病理图像远程传输仪）一套 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品牌电脑主机，带图像采集卡和显示卡 |  |  |  |
| - 常规病理诊断系统、术中冰冻病理诊断系统、细胞学诊断系统 |  |  |  |
| - 高分辨率显示器下观察模式，可接各种摄像装置 |  |  |  |
| - 图像采集方式：手动、脚踏、鼠标和快捷键 |  |  |  |
| - 可实现“新建报告”、“打印报告”、“图像采集”、“录像”、“快速查询任何时期病理报告” |  |  |  |
| - 图像可实现图像采集、图像浏览、图像处理三个模块 |  |  |  |
| - 病理诊断具备诊断模板、快捷字符、公式计算，支持一键点击完成：打印、保存、新建三个步骤 |  |  |  |
| - 用户管理：登录及权限管理 |  |  |  |
| - 报告提供院际图标添加功能、电子签名、报告单上所有项目自定义功能 |  |  |  |
| - 实视病理图像传输仪（系统） 高像素，具备镜下与实视同步、多人共享、快速实现视频对话与语音交流、随时拍照和录像功能，软件及处理功能后台无偿支持。 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

| 十一，术中冰冻切片机（进口）一台 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.样品头、刀架主动制冷（双压缩机） |  |  |  |
| 2.切片厚度设定： 0.5-100um，连续设定 |  |  |  |
| 3.最大样本： 直径55mm |  |  |  |
| 4.水平进样： 不小于40mm |  |  |  |
| 垂直距离： 不小于55mm |  |  |  |
| 5.LCD屏幕可设置及显示实时温度 |  |  |  |
| 6.电动粗进样 |  |  |  |
| 6.修块： 通过电动粗进，修片厚度 5-50um |  |  |  |
| 7.样本头温度： -10℃至-35℃ |  |  |  |
| 8.除霜： 自动除霜编程 |  |  |  |
| 9.冷冻室温度范围： -0℃至-35℃ |  |  |  |
| 10.速冻台20以上速冻位点 |  |  |  |
| 11.样品头马达步进 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |