<技术参数>

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 整体要求：原装进口 |  |  |  |
| 二 | 一般技术参数 |  |  |  |
| 三 | 动力头 |  |  |  |
| 1 | 显示项目：流速，设定注射剂量，对比剂剩余量，压力限值 |  |  |  |
| 2 | 安全保护： 动力头具有位置传感器，随角度显示正常，方可抽吸或注射 |  |  |  |
| 四 | 控制台 |  |  |  |
| 1 | 触摸屏:触摸式控制 |  |  |  |
| 2 | 可旋转:左右方向旋转，大范围观察角度 |  |  |  |
| 五 | 功能 |  |  |  |
| 1 | 可用户自定义屏幕功能:用户可自定义显示项目 |  |  |  |
| 2 | 单次和多次注射:注射前可在两种模式间选择 |  |  |  |
| 3 | 流速递增:在一定时间范围内以一定增量流速递增 |  |  |  |
| 4 | 注射方案存储和调用:简便的存储和调用注射方案 |  |  |  |
| 六 | 可使用预灌装针筒:可使用预灌装造影剂针筒 |  |  |  |
| 七 | 主要技术参数 |  |  |  |
| 1 | 程控流速 |  |  |  |
| 2 | 心血管和周围血管模式:0.1 ml/s至40.0ml/s, 0.1ml/s至9.9 ml/s以0.1ml/s为单位进行调整，此后以1.0 ml/s为单位进行调整 |  |  |  |
|  | 0.1 ml/M至999ml/M, 0.1ml/M至9.9 ml/M以0.1ml/M为单位进行调整，此后以1.0 ml/M为单位进行调整 |  |  |  |
| 3 | CT模式:0.1-10 ml/s，以0.1 ml/s为单位进行调整 |  |  |  |
|  | 0.1 ml/M至600ml/M, 0.1ml/M至9.9 ml/M以0.1ml/M为单位进行调整，此后以1.0 ml/M为单位进行调整 |  |  |  |
| 4 | 注射剂量:0.1 ml至注射筒容量，0.1ml至9.9 ml以0.1ml为单位进行调整，此后以1.0 ml为单位进行调整 |  |  |  |
| 5 | 持续时间（仅血管模式）:以1秒为单位进行调整，从1增至999秒 |  |  |  |
| 6 | 压力上限:1200PSI |  |  |  |
| 7 | 注射延时:0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。 |  |  |  |
| 8 | X线延时:0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。 |  |  |  |
| 9 | 速率提升:以0.1秒为增量从0增至10秒 |  |  |  |
| 10 | 相间延时:0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。 |  |  |  |
| 11 | 扫描延时（CT模式）:0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒 |  |  |  |
| 12 | 相位数:≥4 |  |  |  |
| 13 | 储存方案:≥40 |  |  |  |
| 八 | 注射针筒:150ml一次性空针筒 |  |  |  |
| 九 | 安装方式:双屏一体落地式 |  |  |  |
| 十 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 十一 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |